REDES DE

COMPUTADORAS

| Diciembre 2017 | PRÁCTICA 07: OSPF - RIP |
| --- | --- |

- Díaz Medina Jesús Kaimorts

- Esquivel Valdez Alberto.

- Vargas Romero Erick Efraín.

Grupo: 2CM9.

Profesor: Axel Ernesto Moreno Cervantes.

# REDES DE COMPUTADORAS

PRÁCTICA 07: RIP - OSPF

## INTRODUCCIÓN

RIP son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de Información de Enrutamiento). Es un protocolo de puerta de enlace interna o IGP (Interior Gateway Protocol) utilizado por los routers (encaminadores) para intercambiar información acerca de redes IP a las que se encuentran conectados. Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos" o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, de forma que al llegar a 16 se considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos, RIP es un protocolo libre es decir que puede ser usado por diferentes router y no únicamente por un solo propietario con uno como es el caso de EIGRP que es de Cisco Systems.

Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo de direccionamiento de tipo enlace-estado, desarrollado para las redes IP y basado en el algoritmo de primera vía más corta (SPF). OSPF es un protocolo de pasarela interior (IGP). En una red OSPF, los direccionadores o sistemas de lamisma área mantienen una base de datos de enlace-estado idéntica que describe la topología del área. Cada direccionador o sistema del área genera su propia base de datos de enlace-estado a partir de los anuncios de enlace-estado (LSA) que recibe de los demás direccionadores o sistemas de la misma área y de los LSA que él mismo genera. El LSA es un paquete que contiene información sobre los vecinos y los costes de cada vía. Basándose en la base de datos de enlace-estado, cada direccionador o sistema calcula un árbol de extensión de vía más corta, siendo él mismo la raíz, utilizando el algoritmo SPF.

A continuación, se muestran los códigos que deben ser utilizados para la configuración de cada protocolo. Estos códigos ya han sido usados en prácticas anteriores.

Configuración de RIP.

Router(config)# router rip

Router(config-router) # network 192.168.1.0

Router(config-router) # network 200.200.1.0

Router(config-router) # version 2

Router(config-router) # maximum-paths 6

# enable

# configure t

# router ospf 10

# network 131.13.0.0 0.0.255.255 area n

# network 131.16.0.0 0.0.255.255 area n

# network 131.16.0.0 0.0.255.255 area n

# area n virtual-link 131.14.255.254

# ctrl+Z;  ^wr

# sh ip ospf interface

# sh ip route

Configuración de OSPF.

Configuración de RIP - OSPF.

# enable

# configure t

# router ospf 15

# network X.0.0.0 0.255.255.255 area n

# network X.0.0.0 0.255.255.255 area n

# network X.0.0.0 0.255.255.255 area n

# redistribute rip subnets

# log-adjacency-changes

# exit

# router rip

# version 2

# network X.0.0.0

# network Y.0.0.0

…

# network Z.0.0.0

#redistribute ospf 15 metric 1

# no auto-summary

# ctrl+Z;  ^wr

# wr

# sh ip ospf

# sh ip route

# sh ip ospf neighbor

# sh ip protocols

Donde network anuncia las redes que están conectadas en el router de forma directa que van a ser anunciados por el protocolo RIP. Versión solo puede ser de 1 o 2 que son las versiones que tiene el protocolo. maximum-paths es que indica la cantidad de saltos que se dan, esto puede ser opcional.

Tabla de comparación entre RIP y OSPF

## DESARROLLO

A continuación, se muestran las pruebas haciendo ping desde la consola.

Ya conocemos la configuración de los routers en OSPF y en RIP pero el router central, para este caso es el importante, el cual ha sido configurado de la siguiente manera

# enable

# configure t

# router ospf 15

# network 6.0.0.0 0.255.255.255 area 0

# network 5.0.0.0 0.255.255.255 area 0

# network 4.0.0.0 0.255.255.255 area 0

# network 3.0.0.0 0.255.255.255 area 0

# redistribute rip subnets

# log-adjacency-changes

# exit

# router rip

# version 2

# network 6.0.0.0

# network 5.0.0.0

# network 4.0.0.0

# network 3.0.0.0

# redistribute ospf 15 metric 1

# no auto-summary

# ctrl+Z;  ^wr

# wr

# sh ip ospf

# sh ip route

# sh ip ospf neighbor

# sh ip protocols

Este código es para la redistribución de los segmentos que están configurados en RIP y los que están en OSPF de nuestro router 3, el cual une ambos tipos de protocolos